对音乐楼四楼舞蹈练功房（1）进行专业舞蹈地胶更换，面积约为160平方米。

一、新做专业舞蹈地胶参数如下：

1、材质：聚氯乙烯（PVC）舞蹈地胶；

2、氯乙烯单体含量≤5mg/kg；

3、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡；

4、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡；

5、挥发物含量≤10g/㎡；

6、提供检验报告复印件，中标后提供检验报告原件备查。

二、铺设流程及工艺如下：

1、拆除原有专业舞蹈地胶，并自行外运；

2、对原实木地板（已打地笼）进行找平修复，保证地面平整度；

3、原实木地板地面清扫、清理，保证地面干净干燥；

4、按照舞蹈教室地面尺寸铺设专业舞蹈地胶（甲方选样选色），并裁切好边角。同时专业舞蹈地胶对齐合并，注意铺装过程中要照顾场地整体效果。

5、专业舞蹈地胶对接缝处用布基胶带（专用连接带）固定，注意专用连接带放在合缝处下侧，先把其中一块地胶粘住一半连接带，然后将另一块地胶粘在剩余的连接带上，将缝隙靠紧即可；

6、用专业开槽机在对接缝处正面开槽；

7、对接缝处采用焊线焊接；

8、用专业铲刀将焊线铲平（6、7、8可采用其他工艺）；

9、垃圾外运。